Załącznik nr 1 – do zapytania ofertowego 
dostawa maszyny wtryskarki do przetwórstwa biokompozytów na bazie fusów z kawy

Zestawienie parametrów technicznych (Specyfikacja techniczna) maszyny wtryskarki do przetwórstwa biokompozytów na bazie fusów z kawy – wymagania minimalne obligatoryjne

| L.p. | Wymagane minimalne parametry | Parametry oferowane (wypełnia oferent) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie technologiczne wtryskarki: wtryskarka dedykowana do przetwórstwa biokompozytów na bazie polipropylenu (PP) napełnionego fusami z kawy, a także innych biokompozytów i wybranych tworzyw biodegradowalnych (przeznaczonych do kontaktu z żywnością). Urządzenie przeznaczone do produkcji 3 grup wyrobów: 1) filiżanki do espresso (60–80 ml, wys. ~6 cm, średnica ~5,8 cm) z podstawką (~12 cm); 2) filiżanki do cappuccino (~190 ml, wys. ~6 cm, średnica ~9,5 cm); 3) kubki wielorazowe (250–350 ml, średnica ~9 cm, z pokrywkami). Wymiary orientacyjne (brak ostatecznych form/CAD). |  |
| 2 | Siła zwarcia / zamknięcia formy: wymagany zakres 80–100 ton (800–1000 kN), z odpowiednią rezerwą gramatury i objętości wtrysku dla większych filiżanek i podstawek (dopuszcza się maszyny o sile zamknięcia w tym zakresie). |  |
| 3 | Napęd wtryskarki: Preferowana maszyna całkowicie elektryczna (zapewniająca wysoką energooszczędność, czystą produkcję, brak oleju oraz odpowiednie warunki pracy dla osób z niepełnosprawnościami w ZAZ). Dopuszcza się inne rozwiązania (w tym maszyny używane / demonstracyjne / powystawowe spełniające wymogi technologiczne i posiadające gwarancję). |  |
| 4 | Układ plastyfikujący / ślimak / cylinder: zbrojony/utwardzany ślimak i cylinder o wysokiej odporności na ścieranie związane z napełniaczami organicznymi (fusy kawowe, biomasa) oraz na degradację termiczną biokompozytu polymer-biomass. |  |
| 5 | Dostosowanie do normaliów form wtryskowych: układ płyt montażowych i wypychaczy kompatybilny ze standardowymi normaliami form wtryskowych stosowanymi przy produkcji tego typu detali |  |
| 6 | Odległość między kolumnami (poziom x pion): dostosowana do form wtryskowych na filiżanki i podstawki (min. 360 mm x 360 mm do min. 460 mm x 460 mm). |  |
| 7 | Rozmiar zewnętrzny płyt montażowych (poziom x pion): min. 500 mm x 500 mm do min. 650 mm x 650 mm. |  |
| 8 | Wysokość formy w zakresie: min. 200–600 mm. |  |
| 9 | Skok otwarcia formy: min. 350–500 mm. |  |
| 10 | Maksymalny dystans między płytami wtryskarki: min. 600–1000 mm. |  |
| 11 | Sterowanie 2 obiegów hydraulicznych/elektrycznych do sterowania rdzeniami po stronie płyty ruchomej i stałej. |  |
| 12 | Zawór proporcjonalny oraz zwrotny na wyrzutniku. |  |
| 13 | Minimalnie 8-16 stref do zasilania/kontroli systemów gorąco kanałowych form wtryskowych. |  |
| 14 | Interface komunikacyjny: EUROMAP 78 (standardowy protokół komunikacji dla wtryskarek z robotem/manipulatorem). |  |
| 15 | Program do określenia i kontroli optymalizacji siły zwarcia w czasie przetwórstwa termoplastów i biokompozytów. |  |
| 16 | Program do automatycznego określania czasu dozowania i prędkości dozowania na podstawie dostępnego czasu chłodzenia. |  |
| 17 | Interfejs sterownika w języku polskim i angielskim (łatwy i intuicyjny w obsłudze dla personelu ZAZ), z pamięcią min. 100 receptur wtrysku. |  |
| 18 | Norma bezpieczeństwa CE oraz klatka/osłony bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE. |  |
| 19 | Przenośnik taśmowy do odbioru gotowych detali (filiżanek, kubków, podstawek) z procesu – 1 szt. |  |
| 20 | Interfejsy EUROMAP 63, EUROMAP 70.1, EUROMAP 77, EUROMAP 82.1 (OPC UA) do komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi. |  |
| 21 | Baza podstawowych części zamiennych z dostawą w terminie max. 24h. |  |
| 22 | Wsparcie technologiczne i próby wtrysku: Deklaracja Wykonawcy dotycząca udzielenia doradztwa przetwórczego, przeprowadzenia prób technologicznych na materiale biokompozytowym (PP + fusy z kawy) oraz pomocy przy uruchomieniu produkcji pilotażowej. |  |

Zestawienie parametrów technicznych (Specyfikacja techniczna) – wymagania minimalne opcjonalne

| L.p. | Minimalne parametry opcjonalne (dodatkowo punktowane) | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| OPCJA 1 | Zwiększony skok otwarcia formy oraz maksymalny dystans między płytami o min. 15%. | Tak/Nie |
| OPCJA 2 | Program do automatycznej kontroli i regulacji objętości wtryskiwanego materiału na podstawie bieżących zmian lepkości stopu biokompozytu z fusów z kawy (automatyczna korekta profilu prędkości wtrysku i ciśnienia). | Tak/Nie |
| OPCJA 3 | Cyfrowy system sterowania temperaturą obiegów formy wtryskowej (termostaty zintegrowane ze sterownikiem wtryskarki przez OPC UA / EUROMAP 82.1 z optymalizacją zużycia energii elektrycznej). | Tak/Nie |

Dodatkowe warunki wymagane, wynikające z harmonogramu realizacji projektu:
• Gwarancja: wymagane minimum 24 miesiące
• Termin płatności: do uzgodnienia (nie później niż 15.11.2026 r.)
• Termin dostawy: maksymalnie 13.11.2026 r.

Potwierdzam spełnienie parametrów minimalnych, wskazanych powyżej, w ramach przedłożonej oferty.

| …………………………………………. miejsce i data | ……………………………………………………………………. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |